Памятка по отбору проб воды Для отбора проб воды Вам понадобится: чистая пластиковая бутылка, объемом 1,5-2,0 литра (из-под питьевой или минеральной воды). Тара после сладких напитков, пива - не подходит! В зависимости от определяемых показателей в пробе, может понадобиться стеклянная тара, объемом не менее 1,0 литра, тара с добавлением консервантов. Посуда для отбора должна быть чистой. Запрещается мыть посуду для отбора моющими средствами! Перед началом отбора проб из скважины или крана, необходимо спустить или прокачать воду не менее 5-10 минут, при максимальном напоре воды. При отборе проб воды из поверхностного источника, погрузите емкость для отбора полностью в воду, на глубину не менее чем на 10 см. от поверхности, во избежание попадания внутрь поверхностной пленки. Емкость для отбора и крышку, ополосните 2-3 раза отбираемой водой. После этого наполните емкости тонкой струйкой, по стенке (из крана, родника или скважины), до переливания. Закрутите крышку, избегая образования пузырьков воздуха. Емкости с пробами промаркируйте, снабдите этикеткой с указанием: даты и время отбора, места (адреса) отбора, наименованием источника отбора (река, скважина, озеро и т.п.), глубины отбора (при необходимости), ФИО пробоотборщика. В жаркое время года, используйте для доставки в лабораторию сумку-холодильник, при отсутствии, поместите между емкостями с отобранной водой, пластиковые бутылки с замороженной водой. Постарайтесь как можно быстрее доставить пробы в лабораторию, для получения более достоверных результатов анализа. Если нет возможности доставить отобранную воду в лабораторию в день отбора, поставьте воду в холодильник, но не более чем на 24 часа. Для определения в пробе показателя «сероводород», необходимо предварительно для отбора пробы взять в лаборатории подготовленную емкость с консервантом. Для определения в пробе показателей нефтепродукты, фенолы, АПАВ, необходимо для отбора пробы взять в лаборатории специально подготовленную стеклянную емкость. Специально подготовленные емкости и емкости с консервантом, перед отбором не ополаскиваются! Более подробную и детальную информацию, об отборе проб можно получить в ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб. При необходимости, лаборатория предоставит требуемый набор емкостей для отбора воды и проконсультирует. Вы можете заказать услугу по отбору пробы воды с последующим анализом в лаборатории. Внимание: соблюдайте правила техники безопасности при отборе!!!