Памятка по отбору проб грунта (почвы) Для отбора проб Вам понадобится: лопата, пластиковый совок, полиэтиленовая пленка, листы чистой плотной бумаги или картона, рукавицы. Инструменты для отбора должны быть чистыми. Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. С участка площадью 1 га (100 м х 100м) отбирается не менее одной объединенной пробы. Для приготовления объединенной пробы в 5 контрольных точках исследуемого участка отбираются 4точечные пробы по углам и 1 проба в центре участка («конверт») послойно на глубину 0 — 20 см, после снятия дерна. В каждой точке отбирается, примерно, 200 г грунта. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают послойно с глубины 0—5 и 5—20 см массой не более 200 г каждая. Точечные пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают инструментом, не содержащим металлов. Перед отбором точечных проб стенку прикопки или поверхность керна следует зачистить ножом из полиэтилена или полистирола либо пластмассовым шпателем. Для контроля загрязнения легко мигрирующими веществами точечные пробы отбирают по генетическим горизонтам на всю глубину почвенного профиля. При отборе точечных проб и составлении объединенной пробы должна быть исключена возможность их вторичного загрязнения. Точечные пробы почвы, предназначенные для определения летучих химических веществ, следует сразу поместить во флаконы или стеклянные банки с притертыми пробками, заполнив их полностью до пробок. После отбора грунта (почвы) во всех точках, пробы смешиваются на листе чистой пленки или картона, удаляются корешки растений, камни и иные включения. Для протяженных линейных земельных участков (дороги, траншеи и т.д.) объединенная проба также готовится из не менее 5 точечных проб грунта, отбираемых на участке протяженностью 100м. Объединенная проба упаковывается в чистый, плотный полиэтиленовый пакет или стеклянную банку с притертой пробкой, с указанием номера контрольной точки, места (адреса) отбора , глубины отбора и даты отбора пробы. # Более подробную и детальную информацию, об отборе проб можно получить в ГОСТ 17.4.4.02-2017 ПОЧВЫ. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. При необходимости, лаборатория предоставит подготовленные емкости для отбора и проконсультирует. Вы можете заказать услугу по отбору пробы грунта (почвы) с последующим анализом в лаборатории. Внимание: соблюдайте правила техники безопасности при отборе!!!